高压声光验电器功能与特点

1.检测高压交流线路和设备上是否有工频电压。
2.声光报警，双重显示，确保工作安全。
高压声光验电器使用和维护
1.在使用前必须进行自检，方法是用手指按动自检按钮。指示灯应有间断闪光，它散发出间断报警声。说明该仪器正常。
2.进行10KV以上验电作业时，必须执行《电业安全工作规程》工作人员戴绝缘手套、穿绝缘鞋并保证对带电设备的安全距离。
3.工作人员在使用时，要手握绝缘杆zui下边部分，高压声光验电器以确保绝缘杆的有效长度，并根据《电业安全工作规程》的规定，先在有电设施上进行检验，验证验电器确实性能完好，方能使用。
4.验电器应定期做绝缘耐压试验、启动试验。潮湿地方三个月，干燥地方半年。如发现该产品不可靠应停止使用。
5.雨天、雾天不得使用。
6.验电器应存放在干燥、通风无腐蚀气体的场所。

技术指标：

2.1 使用环境条件. a . 环境温度：- 25 度～ + 55 度 b. 相对湿度：≤ 90 ％. 2.2 主要技术参数. 型 号; GD-1C; GD-10C; GD-10; GD-35A; GD-35; GD-110; GD-220; GD-220A; GD-500. 电压等级 （ KV ）; 220-500; 10; 10; 35; 35; 110; 220; 220; 500. 分类; 袖珍型; 袖珍型; 标准型; 携带型; 标准型; 标准型; 标准型; 加长型; 标准型. 回缩长度; 200; 200; 300; 250; 390; 530; 730; 830; 1600. 伸缩长度; 930; 930; 1180; 1500; 1680; 2580; 3730; 4330; 7500. 节数; 8; 8; 6; 10; 6; 6; 6; 6; 6.. 注：. GD系列声光显示高压交流电器，具有全电路自检功能。主要用于交流高压线路和电气设备是否有工频电压，具胡声光报警功能。性能可靠稳定，抗干扰强等优点。. 3.验电器规格表. 序号; 产品名称; 型号规格; 单位; 备注. 1; 低压交流验电器; GD-1C型; 支; 220V袖珍型8节. 2; 高压交流验电器; GD-6型; 支; 6KV标准型6节. 3; 高压交流验电器; GD-10C型; 支; 220V-10KV袖珍型8节. 4; 高压交流验电器; GD-10型; 支; 10KV标准型6节. 5; 高压交流验电器; GD-20型; 支; 20KV 标准型 6节. 6; 高压交流验电器; GD-35型; 支; 35KV标准型6节. 7; 高压交流验电器; GD-35A型; 支; 35KV携带型10节. 8; 高压交流验电器; GD-110型; 支; 110KV标准型6节. 9; 高压交流验电器; GD-220型; 支; 220KV标准型6节. 10; 高压交流验电器; GD-220A型; 支; 220KV加长型6节. 11; 高压交流验电器; GD-500型; 支; 500KV 5节...

尊敬的客户：

感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有100A|200A|回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!