VLF-10KV超低频高压发生器产品性能技术参数

VLF-10KV超低频高压发生器产品特点 ☆ 技术先进：采用数字变频技术，微电脑控制，测试过程全自动化。 ☆ 操作方便：接线简单，操作方便。 ☆ 保护全面：四重保护，动作迅速（动作时间≤20ms）, 仪器安全可靠。 ☆ 安全可靠：控制器和高压发生器低压连接，光电控制， 安全可靠。 ☆ 配置齐全：液晶汉字显示，自动存储，自动打印。 ☆ 测试范围大：0.1Hz、0.05Hz及0.02Hz多频率选择,测试范围大。 ☆ 体积小、重量轻：十分利于户外作业。 ■ VLF-10KV超低频高压发生器技术参数 ☆ 输入电压、频率： 交流220V±10%V，50±5%Hz ☆ 输出高压峰值不稳定度： ≤1% ☆ 输出电压频率不稳定度：≤3% ☆ 电压波形畸变率：＜5% ☆ 使用条件：温度 －100C～＋400C 湿度 ≤85%RH ☆ 体积：VLF-30/1.1型 320×170×300（mm3） ☆ 系列产品主要技术参数如下表一 VLF-10KV超低频高压发生器 型 号; 峰值电压; 测量范围; 重 量; 用 途. VLF-30/1.1; 30kV; 0.1Hz时≤1.1μF; 控制器：4kg 升压器：25kg; 10kV及以下电压电缆、电机等. 0.05Hz时≤2.2μF. 0.02Hz时≤5.5μF. VLF-40/1.1; 40kV; 0.1Hz时≤1.1μF; 控制器：5kg 升压器：25kg; 13.8kV及以下电压电缆、发电机等. 0.05Hz时≤2.2μF. 0.02Hz时≤5.5μF. VLF-50/1.1; 50kV; 0.1Hz时≤1.1μF; 控制器：6kg 升压器：40kg; 15.75kV及以下电压电缆、发电机等. 0.05Hz时≤2.2μF. 0.02Hz时≤5.5μF. VLF-60/1.1; 60kV; 0.1Hz时≤1.1μF; 控制器：6kg 升压器：45kg; 18kV及以下电压电缆、发电机等. 0.05Hz时≤2.2μF. 0.02Hz时≤5.5μF. VLF-80/0.5; 80kV; 0.1Hz时≤0.5μF; 控制器：7kg 升压器：65kg; 35kV及以下电压电缆、发电机等. 0.05Hz时≤1.0μF. 0.02Hz时≤2.5μF. ◆ VLF-10KV超低频高压发生器优点 ☆ 等效性好：科学理论和实践证明，0.1Hz超低频耐压试验与工频耐压试验具有很好的等效性。 ☆ 体积小：理论上容量为工频的1/500，所以体积小、重量轻。 ☆ 破坏性小：0.1Hz超低频耐压试验不会象直流耐压试验对绝缘具有较大的破坏性，有害极化电荷不会进入电介质。 ☆ 技术先进：采用zui新电力电子元件，微电脑控制，安全简单，操作方便，数据可靠。 ◆ 各种耐压试验的比较 比较内容; 工频耐压; 变频耐压; 0.1Hz耐压; 直流耐压. 等效性; 好; 好; 好; 差. 绝缘破坏性; 小; 小; 小; 大. 操作安全型; 较低; 较低; 高; 较低. 试验接线; 复杂; zui复杂; zui简单; 复杂. 设备体积重量; zui大; 较大; 小; zui小.

尊敬的客户：

感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!