讲解直埋电缆故障测试仪使用方法

直埋电缆故障测试仪改变了传统的电缆故障定位工作概念，电缆故障测试过程中不需使用高压试验装置，不需分析波形，接线简单明了，不需使用交流电源，避免了繁琐的高压冲闪法接线复杂并且安全性差的弊病，全中文菜单，简单明了使用者一看即会。以前我们查找地下电缆路径，必须将运行电缆停电测试查找，而有些重要的运行电缆不可能停电，使用ZMY-3000电缆故障探测仪可以轻松解决带电电缆路径查找的问题。ZMY-3000直埋电缆故障测试仪还具有查找50Hz运行电缆路径的功能。

直埋电缆故障测试仪是在ZMY-2000直埋电缆故障测试仪的基础上改进升级的新一代产品，在ZMY-2000直埋电缆故障测试仪的基础上提高了仪器的发射功率、提高了发射电压、增加了频率以及其它多项改进。是专门用于直埋电缆故障测试的检测仪器，其具有解决故障电缆对地绝缘短路及开路故障的快速准确查找定位，还可对埋于地下电缆路径的查找定位及电缆的敷设深度的测量。是新一代的电缆故障测试仪器，ZMY-3000直埋仪的产生降低了电缆故障测试复杂度、难度，提高了安全性，它广泛用于：低压电缆故障的测试、农用地埋线故障的测试、埋地信号电缆的测试、金属死接地电缆故障的测试、高压电缆故障测试的补充，是电缆工作者的必备工具。

直埋电缆故障测试仪仪器特点：

全数字式定位仪，显示清晰，定位可靠

便携轻巧、使用方便、查找快捷

内置充电电池，测试时不需市电

带电电缆的路径查找

大屏液晶图形显示

内置欧姆表可测量电缆环路电阻

具有背光功能适合夜间操作

价格便宜、经济可靠

具有电缆定位和故障查找两种功能

连续自动阻抗匹配

双频信号同时发射

可以找到高达2MΩ的对地绝缘故障

直埋电缆故障测试仪技术规格:

接收机技术指标：

●主动频率：低频、中频、高频、射频；

●被动式频率：50～60Hz；

●深度范围：0～6M；

●声音指示：随信号强度变化的调频音调；

●信号强度指示：液晶显示，声音提示；

●信号强度表示: 条形图、数字量程0-999

●增益动态范围：100db

●电池型号及工作时间：6节5号充电电池，连续工作8个小时；

●体积：70×20×11 CM3

●重量：2kg

发射机技术指标：

●输出频率：低频、中频、高频、射频；

●输出模式：直连、感应、耦合；

●输出功率：随匹配负荷0.6～6瓦自动调节，电阻为5－3000 欧姆；

●液晶显示：自动背光照明，显示输出能量、运行模式、自检状态、负荷电阻、电压等；

●电池型号及寿命：6节1号充电电池，连续工作4-8小时；（视所选频率及功率档位）；

●过热过流：自动保护

●体积：16×16×39 CM3

●重量：3.6kg;

直埋电缆故障测试仪工作模式:

(一)电磁信号比较法:将发射机信号施加至电缆故障相，然后将接收机选至“波峰法”进行信号追踪，根据接收机检测信号的强弱关系，将信号急剧减小(增大)或嗄然消失（突跳点）地段确定为异常点－即故障点位置。

(二)跨步电压法: 由发射机提供一高压信号，所施加的电流经电缆故障点入地，在电缆故障点周围产生一跨步电压，通过‘A'字架的两根电极沿电缆路径测量电位的变化情况。当靠近故障点时，电位差将迅速增加，并在临近故障点前达到zui大值，然后信号出现大－小－大变化，在这一变化中的zui小点即是故障点。

标准配置

发射机、接收机、A字架、信号线、接地棒、说明书、仪器箱

尊敬的客户：

感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!