变压器变比组别测试仪功能特征

全三相正弦逆变电源输出，输出电压自动调节，具有软启、软停功能。

l 三相变压器、单相变压器、PT、Z型变压器变比、组别、极性测试。

l 高低压反接保护功能。

l 输出短路保护功能。

l 可单相测量也可三相同时测量。

l 测试速度快。

l 高清液晶屏显示。

l 微型热敏打印机。

l 本机可存储100组数据。

l U盘海量存储，存储格式为Word格式，可直接在电脑上编辑打印。

l 交直流两用：锂电池供电或者220V交流供电自适应。

l 连续工作时间：一次充电，可连续测量50台变压器变比组别。

l 智能充电管理，剩余电量显示，低电量报警，背光自动调节，节省电量。

l 体积小：252*162*132（mm）。

l 重量轻：4kg。

2、技术参数：

l 测量范围：0.9~5000

l 测量精度：

±(读数×0.1%+2字)(小于500)

±(读数×0.2%+2字)(大于等于500小于3000)

±(读数×0.3%+2字)(大于等于3000)

l 分辨率：zui小0.0001

二、安全措施

1、使用本仪器前一定要认真阅读本操作说明书。

2、仪器的操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识。

3、本仪器户内外均可使用，但应避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、阳光直射场所使用。

4、仪表应避免剧烈振动。

5、对仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行。

6、测试线夹的黄、绿、红分别对应变压器的A、B、C不要接错。

7、高、低压电缆不要接反。

8、测单相变压器时只使用黄色和绿色线夹，不要用错，不用的测试夹要悬空。

三、性能特点

1、测试量程宽，zui高可达10000。

2、测试速度快，7秒钟完成三相测试

3、Z形联接变压器测试。

4、具有盲测变比、组别测试功能。

5、不掉电时钟和日期显示，数据存储功能。

6、高、低压反接的保护功能。

7、变压器短路、匝间短路保护功能。

8、热敏打印机输出功能，快速、无声。

9、体积小、重量轻。

四、技术指标

1、量程：0.9～10000

2、精确度：0.1%字（500以下）

0.2%2字（500~2000）

0.3%字（2000以上）

3、分辨率：zui小0.0001

4、输出电压：160V、10V 自动换档

5、工作电源：AC220V 50HZ

6、使用温度：–20℃~ 40℃

7、相对湿度：≤85％，不结露

尊敬的客户：

感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!