- ZY-1168多功能高空接线钳应用说明

- ZY-1168多功能高空接线钳是测试或检修电气设备时进行临时接线的专用夹具。多年来，在对不能直接接触到的电气设备进行测试或检修时，都需要操作人员爬上去接线，劳动强度大也不安全。为解决这一技术难题，保定市沃达电气科技有限公司的技术人员，在电力系统现场工作人员的大力支持和帮助下，经过多年的研究、探索和现场的反复实验，终于成功地研制出了这一适合现场使用的专用夹具----多功能高空接线钳。

- ZY-1168多功能高空接线钳的问世把传统的高空作业转移到了地面进行，从根本上解决了爬高带来的危险，使现场操作人员的工作条件大为改善。该产品已荣获国家知识产权局颁发的实用新型证书。

- 主要特点：

- 1、操作简单。用专用操作杆将接线钳的上钳口挂卡在需接线的位置上，通过推拉专用操作杆即可使钳口自由开合，完成接线工作。接线钳开口尺寸大（70mm），并设有导向机构，挂卡极为方便。

- 2、夹力大。接线钳上、下钳口之间利用了动滑轮省力的原理，因而使用较小的拉力就可得到较大的夹力。

- 3、接线钳内部设有夹力锁定和释放装置。拉动专用操作杆时，钳内的

- 弹力储能装置可使钳口在任何需要的力度上自动锁住，若不推动专用操作杆，自锁装置绝不会自己打开，性能可靠。推动专用操作杆时，

- 钳内的释入装置可使夹紧的钳口打开，操作十分方便。

- 4、接触良好。接线钳在夹紧的同时具有克服氧化膜的功能，保证了钳口与接线位置接触良好。

- 5、短时通电电流大，过载能力强。

- 6、实用性强。接线钳的钳头角度可以变化，可完成接线位置不同角度、不同厚度、不同直径、高度在8米以下的测试或检修接地的接线工作。

- 7、重量小、使用轻便。结构设计合理、质地精良、经久耐用，钳头重量不足700克。

- 使用方法：

- 1、将接线钳安装在所需长度的专用操作杆上，将电压、电流的导线安装在接线钳钳口的接线端子上，再将导线分段（靠近接线钳的一段一

- 定要预留有20cm的余量），固定在专用操作杆上。

- 2、将接线钳的钳头调整成与接线位置大致相同的角度（若接线位置与地面垂直时，需换上备用的导向挂钩）。

- 3、用专用操作杆将接线钳举起使钳头略高于接线位置时轻轻靠在接线位置上，依靠接线钳上的导向机构在接线位置上慢慢向下滑动使钳口卡在接线位置上，再慢慢用力（切勿用力过猛）拉动专用操作杆，钳口即夹紧。

- 4、取下接线钳时，只需把专用操作杆向接线钳的方向用力推动，钳口即可打开。

- 使用注意事项：

- 1、使用前必须详细阅读使用说明书。

- 2、使用时必须注意与带电设备之间保持安全距离！

- 在使用接线钳时都接有导线，在举起或放下时，要与周围带电设备之间保持安全距离，必须特别注意安全！

- 3、若钳口夹在了螺丝上、夹力小或连接导线接触不良，都会影响测试结果。

- 4、使用后取下时，一定要注意小心轻放。

- 5、切勿人为的向上推动接线钳的下钳口，折弯或挤压内部的钢丝绳。

- 6、注意对滑动部位要加注润滑机油，且避免进入灰尘。

- 7、使用后应在清洁、干燥地方保存。

- 装箱清单(每套)：

- 1、钳头                       2把

- 2、6米伸缩式专用绝缘杆        2根

- 3、铝合金外包装箱             1个

- 4、说明书                     1份

- 5、合格证                     1个

尊敬的客户：

感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!