RB-4型全自动控温电缆热补机主要技术特点

一、主要技术参数

工作电压：220V

加热功率：4KW

修补电缆范围： 1.5mm2-120mm2

合模zui大压力：5T

加热温度：0-300℃（可调）

修补长度：400-800mm

外型尺寸：1000 X 450 X1000mm

作业面高度：750mm

机重：168kg

二、结构简介

RB-4型热补机主要有支架、加热箱体、电控系统、液压系统、仪表控制板组成。支架是本机的主体构件，

加热箱体、电控系统、液压系统、 仪表控制板都安装在支架上，它由型钢焊接组成，底部按有万向轮，

可以在工作场地自动移动；加热箱体是热补机的主要机件，箱体内装 有加热管，来供应热补电缆所需的热能；

电控系统设有自动升温、降温、报警、数字显示温度等功能；液压系统主要部件是5吨的油压千斤 顶，

完成下箱体升降加压，保证加热粘补过程中所需的压力；仪表控制板设有电压表、电流表、指示灯、按钮开关、

延时继电器、电铃、 数显控温表、熔断器、交流接触器等元件组成，这样就形成了灯光指示、电铃报警、

自动控温、良好的控制性能。

使用说明

1、用螺丝刀将温度指示仪表的指示仪表的机械零点调到环境温度刻度上，并且定温指示针调到胶补带男篮所需的温度刻度上。

2、调整定时开关，定时开关设有“ON”开，“OFF”停及时间刻度，不需用定时，将开关旋扭旋在“ON”位置，需用定时，将开关旋钮按顺时针方向旋转，并扭到所需的位置，然后在退到您选用的时间刻度上。

3、如需电铃报警时，把旋钮旋在开的位置上，不需电铃报警时，旋在关的位置上。

4、旋转电源开关，电气加热系统开始升温，此时为绿灯亮；当温度升到所需的温度时，仪表继电器断开，从而使交流接触器切断加热系统的电源，随后定时开关也断开。（定时断开，不定时不断开）此时红灯亮，电铃响，工作人员应及时关上电铃开关。

尊敬的客户：

感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!