- DJ-3DN电能质量分析仪产品应用特点

- 随着我国经济的快速增长，工业信息化和各种高新电力电子产品的运用也早已广泛深入到各行各业当中，与此同时，各种电力电子装置及新型电磁类产品所产生的谐波及电网污染也日益凸显，市场对电网质量的要求也越来越高，根据当前我国工业发展的实际情况，我公司专门针对电网质量开发出来一系列电能质量类分析仪器，它能有效的对我国电网质量状况做出分析判断，是解决电能质量问题的一款不可多得的设备。

- 产品别称

- 电能质量测试仪 电能质量校验仪 谐波分析仪 电能质量谐波分析仪 电网谐波分析仪 电能质量现场分析仪 手持式电能质量分析仪

- 1.仪器是专门用于检测电网中发生波形畸变、谐波含量、电压波动与闪变和三相不平衡等电能质量问题的高精度测试仪器；同时还具备电参量测试、矢量分析的功能。

- 2.可精确测量电压、电流、有功功率、无功功率、相角、功率因数、频率等多种电参量。

- 3.可显示被测电压和电流的矢量图，用户可以通过分析矢量图得出计量设备接线的正确与否。

- 4.可测量分析公用电网供到用户端的交流电能质量，其测量分析：频率偏差、电压偏差、电压波动、闪变、三相电压允许不平衡度和电网谐波。

- 5.可显示单相电压、电流波形并可同时显示三相电压、电流波形。

- 6.所有测试界面具备屏幕锁定功能，以方便用户读数和分析数据。

- 7.负荷波动监视：测量分析各种用电设备在不同运行状态下对公用电网电能质量造成的波动。定时记录和存储电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、频率、相位等电力参数的变化趋势。

- 8.能够测试分析电力系统中无功补偿及滤波装置动态参数并对其功能和技术指标作出定量评价

- 9.仪器具备USB接口，可方便的将数据直接拷贝到后台管理计算机。

- 10.采用大屏幕进口彩色液晶作为显示器，中文操作界面并配有汉字提示信息、多参量显示的液晶显示界面，人机对话界面友好。

- 11.内置大容量、高性能锂离子充电电池，充满电连续工作10小时以上。

- 12.体积小、重量轻，便于携带，既可用于现场测量使用，也可用做实验室的标准计量设备。

- 1.输入特性

- 电压测量范围：0～400V，自动切档。

- 电流测量范围

- 钳形互感器     （三种）：   5A/25A（标配）

- 100A/500A（选配）

- 400A/2000A（选配）

- 相角测量范围：0~359.99°。

- 频率测量范围：45~55Hz。

- 电压通道数：三通道（UA、UB、UC）。

- 电流通道数：三通道（IA、IB、IC）。

- zui大谐波分析次数：63次。

- 1分钟间隔zui大连续存储周期：18个月。

- 2.准确度

- 电参量测量部分：

- 电压：±0.2%

- 频率：±0.01Hz

- 电流、功率：±0.5%

- 相位：±0.2°

- 电能质量部分：

- 基波电压允许误差≤0.5％F.S.

- 基波电流允许误差: ≤1％F.S.

- 基波电压和电流之间相位差的测量误差：≤0.2°

- 谐波电压含有率测量误差：≤0.1％

- 谐波电流含有率测量误差：≤0.2％

- 三相电压不平衡度误差：≤0.2％

- 电压偏差误差：≤0.2％

- 电压变动误差：≤0.2％

- 3.工作温度：－10℃~ +40℃

- 4.充电电源：AC220V、频率45Hz-55Hz

- 5.主机功耗：≤3VA

- 6.电池zui大工作时间：≤10小时

- 7.绝缘：

- 1) 电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≤100MΩ。

- 2) 工作电源输入端对外壳之间承受工频1.5KV（有效值），历时1分钟实验。

- 8. 体积：320mm×240mm×130mm

- 9. 重量：2.0Kg

- 尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!