JD-100A回路电阻测试仪概述及技术指标

一、概述： JD-100A回路电阻测试仪是我厂生产的数字化微欧级工业仪表，是电力、电器等生产部门迫切需要的测试仪器，产品设计新颖，使于室内和经常流动的测试场合。JD产品采用GB763－90所推荐的直流100A测试电流，符合IEC694—84、IEC56对测试回路电阻的要求。Ⅱ型属改进型。

按新《电力设备交接和预防性试验规程》要求，各种开关设备导电回路电阻的测量，其测试电流不得小于100A。对此我厂按新规程要求设计开发出新一代智能回路电阻测试仪产品，该产品适用于测试高低压开关的主触头接触电阻值，高低压电缆线路的直流电阻值等。JD-100 A智能回路电阻测试仪采用100A恒流输出。zui高输出电压达10V（常规仪器的2-3倍）可采用载面细的测试线，大大减轻了现场测试人员的劳动强度。测试过程全部由单片控制自动实施，精度高，复测性好，单按键操作，简单易行，测试数据液晶显示，结果打印。适用于不同的工作环境。

二、技术指标：

测量范围：0-1999μΩ 分辨率：1μΩ

测量电流：＞100A/DC

测量精度：0.5级

显示方式：液晶显示、结果打印

工作温度：-10℃~50℃

工作电流：AC220V±10%

体 积：290×280×240

重 量：6.2Kg

三、工作原理：本机内置100A开关电源，使之达到恒流100A两套回路实时跟踪测试。保证测试结果正确。

四、操作程序：⒈ 按四端子接法接线。 [JD回路电阻测试仪]⒉ 打开电源。⒊ 按测量/打印键即可（如电流显示A值小于100A后，可通过面板电流微调进行校正）。⒋ 测量显示值后，需保存数据，可按测量/打印键三秒种后即可打印数据。⒌ 测量结束后，请关掉电源。⒍ 测试钳请爱护。

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!