无线高低压核相仪主要技术指标

高低压无线语音核相、相位、相序、验电测试电 源DC 3.7V可充锂电池，USB充电接口，连续工作约10小时传输方式315MHz、433MHz无线传输核相距离约1600m显示模式3.5寸真彩液晶屏显示量 程核相电压等级：AC 10V～550kV相位：0.0°～360.0°频率：45Hz～75Hz分 辨 率0.1°；0.1Hz精 度相位：≤±10° (23℃±5℃，80%RH以下)频率：≤±2Hz (23℃±5℃，80%RH以下)相别定性同相:－30°～30°；异相: 90°～150°和210°～270°语音功能同相、异相、X信号正常、Y信号正常等语音功能绝缘杆尺寸拉伸后长约5m；收缩后长约1m(5节)数据存储9999组核相方式接触核相：35kV以下裸导线，或110kV以下有安全绝缘外皮的导线直接接触核相。(带绝缘杆操作)非触核相：35kV以上裸导线，或110kV以上线路采用非接触核相。(带绝缘杆操作)验电指示探测器“嘟--嘟--嘟”蜂鸣声换 档自动换档采样速率2次/秒仪表尺寸探测器：长宽厚145mm×60mm×48mm接收器：长宽厚250mm×100mm×40mm背光控制按上下箭头键调整背光亮度感应强度控制根据感应的电场强不同，探测器能自动控制放大倍数，便于排线密集场所核相数据保持测试模式下按HOLD键保持数据，再按HOLD键取消保持退出功能按ESC键退出当前功能界面，返回上级目录数据查阅按ENTER进入数据查阅模式后，按箭头键翻阅所存数据无信号指示当接收器没有收到发射信号时动态显示“----”符号自动关机开机约15分钟后，仪表自动关机，以降低电池消耗电池电压当电池电压低于3.2V时：探测器：电源指示灯慢闪，提醒充电；接收端：电池电压低符号显示，提醒充电额定电流探测器：35mA max；接收器：300mA max仪表质量探测器：205g(含电池)接收器：395g(含电池)绝缘杆：1.45kg总质量：9.8kg(含仪表箱)工作温湿度-10℃～40℃；80%Rh以下存放温湿度-10℃～60℃；70%Rh以下干 扰无特强电磁场；无433MHz 、315MHz同频干扰绝缘强度绝缘杆：AC 110kV/rms(5节绝缘杆全部拉伸后，两端之间)探测器：2000V/rms(外壳两端之间)接收器：2000V/rms(外壳两端之间

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!