变压器绕组变形测试仪应用及性能特点

变压器绕组变形测试仪是将变压器内部绕组参数在不同频域的响应变化经量化处理后，根据其变化量值的大小、频响变化的幅度、区域和频响变化的趋势，来确定变压器内部绕组的变化程度，进而可以根据测量结果判断变压器是否已经受到严重破坏、是否需要进行大修。

变压器绕组变形测试仪由笔记本电脑及单片机构成高精度测量系统,结构紧凑，操作简单，具有较完备的测试分析功能，对照使用说明书或经过短期培训即可自行操作使用。

产品特征

1、变压器绕组变形测试仪采集控制采用高速、高集成化微处理器

2、笔记本电脑与仪器之间通信USB接口

3、笔记本电脑与仪器之间通信无线蓝牙接口

4、硬件机芯采用DDS专用数字高速扫频技术(美国)，通过测试可以准确诊断出绕组发生扭曲、鼓包、移位、倾

斜、匝间短路变形及相间接触短路等故障

5、高分辨dB值测量，双通道16位A/D(现场试验改变分接开关，即有明显输出变化)

6、信号输出幅度可以软件调节，zui大幅度峰值±10V

7、计算机将检测结果生成电子文档(Word)

8、选用精密、高稳定元器件，对同一相重复试验，测量重复率在99.5%以上

9、成品电路板,表面有特殊处理，具有抗水和有害气体污染

10、本公司生产的变压器绕组变形测试仪具有线性扫频测量和分段扫频测量双测量系统功能，兼容当前国内

两种技术流派的测量模式

11、幅频特性符合国家关于幅频特性测试仪的技术指标。横坐标(频率)具有线性分度及对数分度两种，因此打

印出的曲线可以是线性分度曲线也可以是对数分度曲线，用户可根据实际需要选用

12、检测数据自动分析系统,横向比较A、B 、C三相之间进行绕组相似性比较,其结果为：

①一致性很好

②一致性较好

③一致性较差

④一致性很差

纵向比较A-A、B-B、C-C调取原数据与当前数据同相之间进行绕组变形比较，其结果为：

①正常绕组

②轻度变形

③中度变形

④严重变形

13、自动生成Word电子文档，供保存和打印

14、完全满足电力标准DL/T911－2004《电力变压器绕组变形的频率响应分析法》的技术条件

产品参数

1、 扫描方式： （该变压器绕组变形测试仪具备线性扫频测量和分段扫频测量双测量系统）

（1）线性扫描分布

扫频测量范围：(1kHz)-(2MHz)、2000扫频点、分辨率为1kHz

（2）分段扫频测量分布

扫频测量范围：

(0.5kHz)-(1MHz)、2000扫频点；

(0.5kHz)-(10kHz)、 分辨率为0.02kHz

(10kHz)-(100kHz)、 分辨率为0.2kHz

(100kHz)-(500kHz)、 分辨率为1kHz

(500kHz)-(1000kHz)、分辨率为1kHz

2、其他技术参数：

（1）幅度测量范围: (-100dB)–(+20dB)

（2）幅度测量精度: 0.1dB

（3）扫描频率精度: 小于0.01%

（4）信号输入阻抗： 1MΩ

（5）信号输出阻抗： 50Ω

（6）同相测试重复率：99.5%

（7）测量仪器尺寸(长宽高)345X250X120(mm)

（8）仪器铝合金包装箱尺寸(长宽高)425X335X215(mm)

（9）仪器附件铝合金箱尺寸(长宽高)425X335X150(mm)

（10）总体重量:10Kg

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!