微机继电保护测试仪功能特点：

1、该微机继电保护测试仪具有标准的六相电流，六相电压同时输出，电流30A/相，电压125V/相。六相电流并联可达180A。既可对传统的各种继电器及保护装置进行试验，也可对现代各种微机保护进行试验，特别是对变压器差动保护和备自投装置，试验更加方便和完美。

2、各种技术指标完全达到电力部颁发的DL/T624-1997《继电保护微机型试验装置技术条件》的标准。

3、经典的WindowsXP操作界面，人机界面友好，六相微机继电保护测试仪厂家操作简便快捷;高性能的嵌入式工业控制计算机和8.4寸分辨率为800×600的TFT真彩显示屏，可以提供丰富直观的信息，包括设备当前的工作状态及各种帮助信息等。
​
4、本机Windows XP系统自带恢复功能，避免因非法关机或误操作等引起的系统崩溃。
​
5、配备有超薄型工业键盘和光电鼠标，可以象操作普通PC机一样通过键盘或鼠标完成各种操作。

6、主控板采用DSP+FPGA结构，16位DAC输出，对基波可产生每周2000点的高密度正弦波，大大改善了波形的 质量，提高了测试仪的精度。

7、功放采用高保真线性功放，六相微机继电保护测试仪价格既保证了小电流的精度，又保证了大电流的稳定。

8、本微机继电保护测试仪采用USB接口直接和PC机通讯，无须任何转接线，方便使用。

9、可连接笔记本电脑(选配)运行。笔记本电脑与工控机使用同一套软件，无须重新学习操作方法。

10、具备GPS同步试验功能。装置可内置GPS同步卡(选配)通过RS232口与PC机相连，实现两台测试仪异地 进行同步对调试验。

11、配有独立专用直流辅助电压源输出，输出电压分别为110V(1A)，220V(0.6A)。以提供给需要直流工作电源的继电器或保护装置使用。

12、具有软件自较准功能，避免了要打开机箱通过调整电位器来校准精度，从而大大提高了精度的稳定性。

微机继电保护测试仪​技术指标：

■ 三相交流电流：3×（0～30）A 直流：3×（0～30）A

■ 准确度：0.1% 分辨率：1mA 功率：450VA/相
   
电压源

■ 四相交流电压：4×（0～125）V 一路直流；1×（0～300）V

■ 准确度：0.1% 分辨率：1mV

■ 功率：≥50VA/相 直流＞100W
   
输出频率

 ■ 范围：0～1000Hz 误差：＜0.005Hz 分辨率：1mHz

 ■ 能叠加2～20次任意幅值的谐波及直流
 
     相位 范围：±360° 误差：＜0.2° 分辨率：0.1°

     辅助直流110/220VDC可切换 功率：＞100W

     开关量 八对开入、四对开出 触点容量：250VDC/AC 2A

     主机电源 AC220V±10% 40Hz～60Hz 10A（max）

      整机重量＜13kg
 
主要特点

■ 硬件采用开关电源与线性功放组合配置，即提高了可
​

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!​