互感器伏安特性综合测试仪主要特点​

互感器伏安特性综合测试仪是一种专门为测试互感器：伏安特性、变比、极性、误差曲线、计算拐点和二次侧回路检查等设计的多功能现场试验仪器。实验时仅需设定测试电压、电流值，设备便能够自动升压/升流，并将互感器的伏安特性曲线或变比、极性等实验结果快速显示出来，支持数据保存和现场打印，不但省去手动调压、人工记录、描曲线等繁琐劳动，还能通过USB接口将测试数据上传到电脑进行编辑保存或打印。操作简单方便，提高工作效率，是一种性价比较高的高科技产品。

互感器伏安特性综合测试仪技术参数：
1．操作安全方便：全微机化装置，内置进口高性能CPU，可靠性高，按界面提示设定测试值后，无需人工接触被测试设备，省去手动调压、人工记录、整理、描绘曲线等烦琐劳动。快捷、简单、方便。无需计算机知识，极易掌握，使试验人员远离高压电路，确保其人身安全。
2.功能全面：可测试保护CT伏安特性并计算出拐点值、自动绘出5％和10％误差曲线、变比、极性，还可以输出大电流用于测试CT的二次回路。
3．输出容量大：伏安特性试验大输出电压高达1000V，变比试验大电流高达600A，输出容量为5kVA。
4．可选配件齐全：配件包括外接升压器、外接升流器、外接调压器。外接升压器电压可升至2000V/3A，外接升流器可升至1000A，外接调压器大输出可达1500V/20A，采用外接升压器时，可做500KV等级1A电流互感器的伏安特性试验。
5．人机界面好：大屏幕320*240点阵汉字图形界面，测试完成后可直接显示伏安特性曲线图，图形清晰，美观，易于分析，自带微型打印机，可随时打印曲线和试验结果。
6.人机交互便捷：互感器特性测试仪使用高性能光电旋转鼠标作为输入设备，操作简单方便，使用寿命长。
7.数据存储量大：互感器特性测试仪内置Flash存储器，可以存储大量的试验数据，各功能模块多可保存50组数据，数据保存后掉电不丢失，现场试验完成后，可在室内查看和打印试验结果。
8.多通道人机交互：互感器特性测试仪除了用旋转鼠标对其进行输入控制外，还可以通过自带的RS232通讯接口与计算机联机，实现PC机和仪器通讯，试验人员可以利用计算机控制仪器进行试验或从仪器上传试验数据，仪器所带PC机应用软件功能强大，外形美观，操作简单，可实现试验结果的保存、打印，并可将试验数据导出为EXCEL格式文档进行编辑。
9．试验结果操作方便：试验后可以通过游标来显示曲线上每点对应的电压和电流值，打印可以选择打印数据或者打印曲线或者两者同时打印，还可以按实际需要来设定数据的打印间隔，保存可以根据实际需要来设定保存的类型和标号。
10．多电源供电模式：互感器特性测试仪电源可实现AC220V和AC380V自适应供电。当交流功率电源输入端子接AC220V电压时，交流电压输出为0~600V，当输入端子接AC380V电压时，交流电压输出为0~1000V。用户可根据实际需要进行选择。

互感器伏安特性综合测试仪主要特点:
一、安全可靠：
MBC电源控制技术，单相AC220V输入电源，并且工作电源与功率电源共用一个输入端口,设计更加科学合理,使用更加安全可靠。
注：其他同类产品工作电源与功率电源是分开输入方式，并且还需要使用三相AC380V双火线输入才能满足实验要求，存在极大的安全隐患，容易造成使用人员触电甚至伤亡等事故。
二、符合国家检修规程：
设备电源输出全部为真实电压和电流值，并且波形为标准正弦波，频率为50-60Hz；能够真正有效模拟互感器的真实状态，符合国家相关检修规定。
三、输出容量大：
单机220V输入时最大电压输出0-1000V，单机最大电流输出0-600A，非常适合现场检修使用。
四、功能齐全：
可检测CT/PT的伏安特性、变比、极性、5%和10%误差曲线、CT一次通流和CT退磁等项目，轻松实现一机多用。
五、接线方式简单：
采用单电源输入端口；仅有8个测试端口就可完成CT/PT所有测试项目，接线方式安全简单，非常适合现场使用，能够有效降低劳动强度，提高工作效率；
六、快速打印：
采用热敏打印机，自动筛选打印典型报告使用数据，非常适合进行现场数据对比。
七、大容量FLASH存储：可保存1000组试验数据，掉电后可保存10年。
八、USB接口：方便连接新式笔记本电脑。
九、体积小，重量轻：方便现场使用
​

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!