便携式大电流发生器使用方法：

1,按照调试要求,将升流器及被试品接好,并接好电源。
​
2,根据被试品所需电流的大小选择好电流转换开关的位置,由于电流互感器不允许开路,所以电流转换开关只能拨到"大"或"小"的位置，不能将其置于中间位置。功率较大的设备通过 串、并联调整短路片位置，即可完成大电流的档位转换。

3,合上电源,绿灯亮(如果绿灯不亮,应将调压器旋钮反时针调至零,直到绿灯亮),按下启动按钮,绿灯灭红灯亮,顺时针旋转调压器手柄,将电流升到所需值即可。

4,反时针将调压器手柄调至零位,按下停止按钮,红灯灭绿灯亮,试验结束。

便携式大电流发生器​技术指标：

1) 输入 交流50Hz , 220V。

2)1KA 2KA 3KA

3)真有效值连续可调

4) 输出波形:标准正弦波

5) 输出开口电压:

1KA 串联(500A 20V), 并联(1KA10V ). 传输距离:5-8米。

2KA 串联( IKA 10V), 并联(2KA 5V ). 传输距离:3-5米。

3KA 串联(1500A 15V), 并联(3000A 7.5V ). 传输距离:3-6米。
​
6) 精度度:0.2 ;0.5%。

12) 工作环境 -10℃-----60℃

13)重量:1KA ,2KA: 30KG.

外形尺寸: 260×320×350(mm)

重量:3KA: 控制箱25KG.升流器30KG(分体式)

外形尺寸:控制箱 380×190×350(mm)升流器:360×260×350(mm)

​

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!​