土壤电阻率测试仪是检验测量接地电阻常用仪表的常用仪表，他采用了超大LCD灰白屏背光显示和微处理机技术，通过微处理器控制的2线、3线、4线法式接地电阻测试及土壤电阻率测试。汇集了许多接地测试功能，可快速全面的测量接地网络中的各项参数。广泛应用于电信、电力、气象、机房、油田、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等。仪表具有测试、快速、简捷、稳定可靠等特点。
土壤电阻率测试仪由微处理器控制，可检测接地电阻、土壤电阻率、接地电压。其使用了快速滤波技术可将干扰减至小。同屏显示辅助电极的电阻值，方便判断由于环境因素带来的测量误差，便于更准确测量接地真实阻值，同时存储500组数据，可通过监测软件在线监测数据，USB数据上传PC并具有数值保持及智能报警提示等独特功能。

ES3001土壤电阻率测试仪由主机、监控软件、测试线、USB线、接地针组成，具有历史数据读取、查阅、保存、报表、打印等功能。 

ES3001土壤电阻率测试仪技术规格

1．量程及精度误差

| 测量功能 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接地电阻 (R) | 0.00Ω～30.00Ω | ±2%rdg±5dgt (注1) | 0.01Ω |
|  | 30.0Ω～300.0Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω |
|  | 300Ω～3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω |
|  | 3.00kΩ～30.00kΩ | ±2%rdg±3dgt | 10Ω |
| 土壤电阻率 (ρ) | 0.00Ωm～99.99Ωm | ρ=2πaR (注2) | 0.01Ωm |
|  | 100.0Ωm～999.9Ωm |  | 0.1Ωm |
|  | 1000Ωm～9999Ωm |  | 1Ωm |
|  | 10.00kΩm～99.99kΩm |  | 10Ωm |
|  | 100.0kΩm～999.9kΩm |  | 100Ωm |
|  | 1000kΩm～9999kΩm |  | 1kΩm |
| 接地电压 | AC 0.00～100.0V | ±2%rdg±3dgt | 0.01V |

注：1. 基准条件：Rh Rs<100Ω时的精度。

工作条件:Rh max＝3kΩ+100R＜50kΩ；Rs max＝3kΩ+100R＜50kΩ

2.取决于R的测量精度而定,π=3.14, a:1 m～100m；

2．一般规格

| 功 能 | 二三四线测量接地电阻、土壤电阻率； 接地电压测量 |
| --- | --- |
| 环境温度湿度 | 23℃±5℃，75%rh以下 |
| 电 源 | DC 6V 4.h铅酸蓄电池连续待机100小时 |
| 干扰电压 | ＜20V（应避免） |
| 干扰电流 | ＜2A（应避免） |
| 测R时电极间距 | a＞5d |
| 测ρ时电极间距 | a＞20h |
| 辅助接地电阻值 | 基准条件＜100Ω,工作条件＜5kΩ |
| 量 程 | 接地电阻：0.00Ω～30.00kΩ |
|  | 土壤电阻率：0.00Ωm～9999kΩm |
|  | 接地电压：0.00V～100.0V |
| 测量方式 | 精密4线、3线法测量、简易2线测量接地电阻 |
| 测量方法 | 接地电阻：额定电流变极法 土壤电阻率：四极法 接地电压：平均值整流(S-ES接口间） |
| 测试频率 | 128Hz |
| 短路测试电流 | > 20mA (正弦波) |
| 开路测试电压 | AC 28V max |
| 电极间距范围 | 可设定1m～100m |
| 换 档 | 接地电阻：0.00Ω～30.00kΩ全自动换档 |
|  | 土壤电阻率：0.00Ωm～9999kΩm全自动换档 |
| 背 光 | 可控灰白色背光，适合昏暗场所使用 |
| 显示模式 | 4位超大LCD显示，灰白色背光 |
| 测量指示 | 测量中LED闪烁 |
| LCD尺寸 | 111mm×68mm |
| LCD显示域 | 108mm×65mm |
| 仪表尺寸 | 长宽高：277.2mm×227.5mm×153mm |
| 标准测试线 | 4条：红色15m，黑色15m，黄色10m，绿色10m各1条 |
| 简易测试线 | 2条：黄色1.6m，绿色1.6m各1条 |
| 辅助接地棒 | 4根：φ10mm×200mm |
| 测量时间 | 对地电压：约3次/秒 |
|  | 接地电阻、土壤电阻率：约7秒/次 |
| 接地电压 | AC 100V以下测量 (接地电压测量功能不能用于测量商用电) |
| USB接口 | 具有USB接口，软件监控，存储数据可以上传电脑，保存打印 |
| 通 讯 线 | USB通讯线1条，长1.5m |
| 数据存储 | 500组，“MEM”存储指示，显示“FULL”符号表示存储已满 |
| 数据查阅 | 查阅数据时“MR”符号指示 |
| 溢出显示 | 超量程溢出时“OL”符号指示 |
| 干扰测试 | 自动识别干扰信号，干扰电压高于5V时“NOISE”符号指示 |
| 辅助接地测试 | 具有辅助接地电阻值测试功能，0.00KΩ～30kΩ(Rh max＝3kΩ+100R＜50kΩ；Rs max＝3kΩ+100R＜50kΩ) |
| 报警功能 | 测量值超过报警设定值时发出报警提示 |
| 电池电压 | 电池电量实时显示，电池电压低时提醒及时充电 |
| 自动关机 | “APO”指示，开机15分钟后自动关机 |
| 功 耗 | 待机: 40mA Max(背光关闭) |
|  | 开机开背光: 43mA Max |
|  | 测量：120mA Max(背光关闭) |
| 质 量 | 仪表： 2406(含电池) |
|  | 测试线：1300g |
|  | 辅助接地棒： 850g(4根) |
| 工作温湿度 | -10℃～40℃；80%rh以下 |
| 存放温湿度 | -20℃～60℃；70%rh以下 |
| 过载保护 | 测量接地电阻：H-E、S-ES各端口间AC 280V/3秒 |
| 绝缘电阻 | 20MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
| 耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) |

​

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!​